扬中市兴旺东路南侧、经四路西侧

（原兴隆卫生院）地块

土壤污染状况调查报告

委托单位：江苏大行临港产业投资有限公司

报告编制单位：江苏南京地质工程勘察院

二〇二二年八月

原兴隆卫生院项目地块位于镇江市扬中市经开区兴旺东路南侧、经四路西侧，根据《扬中市经开区兴旺东路南侧、经四路西侧地块规划条件》（扬规条[2022]34号）及用地红线图，调查地块面积约32647.54m2，规划用途为商住用地。

调查小组收集了地块历史变迁资料，访谈了地块管理部门及周边常住居民等，对调查地块及周边进行了多次现场踏勘。第一阶段调查结果表明：地块在2018年以前仅作为农田及少量宅基地使用，2018年左右被扬中市政府征收，原规划为兴隆卫生院，一直未开发，地块内历史上无工业企业生产经营活动，未发现地下管线、暗管、渗坑等，地块内无明显污染痕迹，土壤快速检测结果均未见异常。地块西侧枫杨集团有限公司厂房及西北侧华耐德科技有限公司与地块较近，其生产过程涉及油类物质的使用，其产生的污染物有向地块迁移的可能；地块内中部区域存在少量生活垃圾与建筑垃圾存放，其受雨水淋溶产生的渗滤液可能对地块土壤、地下水造成影响。

根据第一阶段调查结论，按照专业判断布点法，在地块内有生活垃圾与建筑垃圾分布区、靠近枫杨集团有限公司厂房处共计布设土壤点位6个，采集样品54个，送检18个；共布设地下水采样点3个，采集样品3个，送检3个；另在场地外设置了1个土壤对照点和1个地下水对照点；设置了1个地表水采样点和1个底泥采样点。土壤检测指标为GB36600中表1必测项目45项（含地块特征污染因子铅、汞、镉、砷、六价铬）、总铬、pH及TPH（C10-C40），地下水监测指标与土壤相同。

检测结果表明：调查地块土壤样品各检测指标未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值；地下水样品检测指标石油烃（C10-C40）未超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第一类用地筛选值，其余指标未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准要求。调查地块不属于污染地块，满足场地规划开发利用要求。